Вниманию предприятий разработчиков АСУ ТП,

предприятий металлургического комплекса и

предприятий, где происходит работа с горячими объектами

Предприятие «СЕНСОР» предлагает Вашему вниманию свою новую разработку – датчик нагретого объекта

Оптический датчик нагретого объекта - бесконтактный оптический выключатель ДОГ-М18-76К-0111-З предназначен для индикации наличия нагретых объектов в зоне чувствительности и используется  в системах управления технологическими процессами обработки металлических и неметаллических изделий при температуре 700-1100°С.  Выключатель срабатывает от инфракрасного излучения, испускаемого нагретыми объектами. Расстояние, на котором выключатель срабатывает от нагретого объекта, зависит от размеров объекта, состояния поверхности объекта  и его температуры. Эта зависимость, полученная на образцах различных размеров из стали Ст 3, приведена ниже и может быть использована для оценки расстояния от нагретых изделий до выключателя.

Размеры объекта

Выключатель имеет следующие параметры:

Диаметр корпуса                                                                               18 мм

Материал корпуса                                                                            латунь

Масса изделия                                                                                    140 г

Способ подключения                                                      зажимы под винт

Диапазон напряжений питания постоянного тока                         10-30 В

Номинальный ток нагрузки                                                              200 мА

Категория применения коммутационного элемента                         DC13

Зашита от КЗ                                                                                         есть

Индикация срабатывания                                                                     есть

Защита коммутационного   элемента                                                  есть

Частота срабатывания                                                                    2000 Гц

Степень защиты                                                                                    IP67

Угол поля зрения                                                                                     10°

Температура объекта                                                           700 … 1100°С

Температура окружающей среды                                            -25…+80º С

Расстояние срабатывания     ( объект 300 х 80)             1 м при Т=700ºС

Расстояние срабатывания     (объект 300 х 80)            5 м при Т=1100ºС

Предприятие «СЕНСОР», следуя своим принципам, использует опыт эксплуатации многих предприятий России и СНГ и выражает благодарность техническим специалистам предприятий, давшим свои отзывы по результатам эксплуатации датчиков ДОГ:

Первоуральский Новотрубный завод,

Нижнее-Салдинский метизно-металлургический завод,

Уралвагонзавод,

Северский трубный завод,

Нижнее-Тагильский металлургический комбинат,

«Руслич» (Салдинский чугунолитейный завод),

Синарский трубный завод,

Волжский трубный завод,

«Уральская сталь» (Орско-Халиловский металлургический комбинат),

Группа компаний «АСК», Екатеринбург,

«Элтерм», Екатеринбург (группа компаний «Рэлтек»),

АМТ-инжиниринг, Минск.

С учетом полученных предложений «СЕНСОР» дорабатывает документацию  датчика горячего объекта для обеспечения  дополнительных потребительских качеств, в частности:

- введение экрана температурной защиты и регулировки чувствительности,

- встроенный кабель (безразъемное подключения кабеля).

Рекомендации по установке ДОГ-М18-76К-0111-З.

Изделия, нагретые до высокой температуры, проходя мимо выключателя, нагревают его излучением до температуры значительно превышающей температуру окружающего воздуха. Для исключения катастрофического перегрева выключателя его необходимо защищать от излучения с помощью металлического экрана, установленного между ним и местом прохождения нагретого изделия и при необходимости использовать воздушное охлаждение выключателя.

В процессе эксплуатации выключателя может происходить загрязнение защитного стекла выключателя, которое уменьшает его чувствительность, в результате чего может произойти отказ выключателя. Скорость загрязнения защитного стекла зависит от конкретных условий эксплуатации. Поэтому периодичность очистки защитного стекла определяется эксплуатационной службой из условия безотказной работы выключателя.