Информационный листок

|  | Пример установки датчика уровня |
| --- | --- |

Система измерения уровня 
сыпучих материалов

Состоит из:

- Емкостного датчика уровня ДНЕ-Г20-130К-2484

- Сигнализатора уровня ПВ-СУ-201

Система измерения уровня выполняет следующие функции:

- непрерывное измерение и индикация уровня сыпучих материалов в крупных резервуарах, танках, силосах;

- сигнализации минимального и максимального уровня сыпучего материала в емкости.

Основные функции микропроцессорного сигнализатора уровня:

- Индикация текущего значения уровня с помощью светодиодной шкалы

- Преобразование текущего значения уровня в унифицированный сигнал 4-20 мА, 0-20 мА, 0-10 В

- Программирование порогов срабатывания реле минимального и максимального уровней

- Сигнализация состояния и управление исполнительными реле минимального и максимального уровней

620017  Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4. ЗАО "Сенсор"

Отдел сбыта: тел./факс. (343) 379-53-60, 334-65-44

E-mail: sale@sensor-com.ru

Технические характеристики системы:

| Емкостный датчик уровня ДНЕ-Г20-130К-2484 |  |
| --- | --- |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Подключение | Клеммная колодка |
| Присоединительный размер | Трубная резьба 1.5" |
| Напряжение питания, В | Двуполярное ±12В (от сигнализатора уровня ПВ-СУ-201) |
| Ток потребления, мА | ≤10 |
| Диапазон изменения выходного сигнала, В | 0…3 |
| Нелинейность выходной характеристики, %, не более | ≤5 |
| Длина чувствительного элемента, м | Трос,6-30м Штырь, до 3м |
| Регистрируемый материал | Цемент, зола, известь, песок |
| Рабочая температура,С | -45…+60 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Масса изделия, кг | 5 |
| Сигнализатор уровня ПВ-СУ-201 |  |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Подключение | Клеммная колодка |
| Монтаж | Настенный, щитовой |
| Напряжение питания, В | 180-230В АС, 50Гц |
| Ток потребления, мА | ≤100 |
| Входной сигнал, В | 0…5 |
| Максимальное коммутируемое напряжение (реле уровня), В | 250 |
| Номинальный коммутируемый ток, А | 5 |
| Задержка срабатывания реле верхнего и нижнего уровня, с | По заказу |
| Рабочая температура,С | -10…+60 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Масса изделия, кг | 2 |

620017  Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4. ЗАО "Сенсор"

Отдел сбыта: тел./факс. (343) 379-53-60, 334-65-44

E-mail: sale@sensor-com.ru