620017  Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4. ЗАО "Сенсор"

Отдел сбыта: тел./факс. (343) 379-53-60, 334-65-44

- E-mail: sale@sensor-com.ru

Блок питания ПВ-БП-101 
(с креплением на DIN-рейку)

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Постоянное выходное напряжение, В | 24±5% |
| Пульсация выходного напряжения и шумы в полосе пропускания 0÷20МГц, мВ (от пика до пика) | ≤60 мВ |
| Температурная зависимость выходного напряжения | ≤0,02 %/С |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | ≥70% |
| Номинальная частота питающей сети | 50 Гц |
| Диапазон входных напряжений переменного тока | 90÷250 В |
| Диапазон входных напряжений постоянного тока | 130÷370 В |
| Номинальный выходной ток | 1,25 А |
| Ток срабатывания защиты от перегрузки не более | 2,5 А |
| Диапазон рабочих температур | -20…+60 С |
| Напряжение пробоя изоляции «вход-выход», | ≥2500 В |
| Сопротивление изоляции «вход-выход» (U=2500В), МОм | ≥1000 |
| Индикация готовности | есть |
| Защита от перегрузки и короткого замыкания по выходу | есть |
| Защита от короткого замыкания и перенапряжению по входу (плавкая вставка 3,15А+ограничитель напряжения 400В) | есть |
| Защита от перенапряжения по выходу (30 В) | есть |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Масса изделия, кг | 0,3 |
| Материал корпуса | ABC пластик |
| Вибрационная стойкость (в диапазоне 10-100Гц) | 8g |
| Подключение | Зажим под винт |
| Монтаж | DIN рейка 35мм, щит |