## 6        Техническое обслуживание

# 6.1 Обслуживание барьеров заключается в периодической чистке оптической поверхности излучателя и приёмника влажной салфеткой и контроле функционирования.

# 6.2  Периодичность обслуживания барьеров устанавливает потребитель в зависимости от условий эксплуатации.

7       Комплект поставки

7.1  Комплект поставки на один защитный барьер содержит:

- излучатель	          1 шт.;

- приёмник                       1 шт;

- упаковка	          1 шт.;

- паспорт	          1 шт. 	 на одну отгрузку или по согласованию с заказчиком.

8        Гарантии изготовителя

8.1  Гарантийный срок эксплуатации барьеров - 24 месяца со дня отгрузки изделий.

8.2  Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при соблюдении правил их эксплуатации, транспортирования и хранения, при условии возврата вышедших из строя изделий с предполагаемым дефектом для определения причин выхода из строя.

9        Свидетельство о приемке

Барьеры ВБО-Э10,ВБО-Э20 типа:

Излучатель ВБО– Э10-________________________________________________ ,

№ партии __________________________, в количестве ______________ шт.,

Приёмник ВБО– Э10-________________________________________________ ,

№ партии __________________________, в количестве ______________ шт.,

Излучатель ВБО– Э20-________________________________________________ ,

№ партии __________________________, в количестве ______________ шт.,

Приёмник ВБО– Э20-________________________________________________ ,

№ партии __________________________, в количестве ______________ шт.,

изготовлен (ы) и принят (ы) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан (ы) годным (и) для эксплуатации.

«_____»  ___________________________ 2009 г.               _________________________________________

Дата продажи                                                                           Печать ОТК

М. П.

620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62

Отдел сбыта: тел./факс. (343) 379-53-60 (многоканальный)

E-mail: sale@sensor-com.ru		сайт:  www.sensor-com.ru

Барьер  оптический   защитный

ВБО – Э10, ВБО – Э20

Паспорт

ВФ.00.024-01 ПС

2009 г.

- Сведения об изделии

1.1 Барьеры ВБО-Э10, ВБО-Э20 предназначены для создания контролируемой (охранной, рабочей) зоны из инфракрасных лучей. При наличии в этой зоне объекта воздействия изделие выдает релейный сигнал (выходные выводы замкнуты или разомкнуты).

1.2  Барьеры ВБО-Э10, ВБО-Э20 могут применяться:

- в системах контроля доступа;

- в качестве дополнительного средства защиты для автоматического отключения  травмоопасного  оборудования (например, пресса) при ошибках персонала;

- в различных системах автоматизированного контроля и управления технологическими процессами.

- Классификация барьеров

2.1 Барьеры подразделяются по следующим признакам:

-  высота контролируемой зоны
 - вариант исполнения по шагу луча (10мм, 20мм)

-   функция (излучатель, приёмник)

-  тип выходного коммутационного элемента приёмника (PNP, NPN)

- исполнение излучателя по зоне чувствительности (0-4м, 1-16м)

2.2 Обозначение типоразмеров барьеров и их характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1.  Обозначение барьеров

| № пп | Обозначение | Функция | Зона чувствитель-ности | Высота зоны L | Шаг луча | Мин. Высота объекта воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВБО-Э10-150Р-9100-Н | излучатель | S=4 м | 150 мм | 10 мм, | 12 мм |
| 2 | ВБО-Э10-150Р-9113-С | приёмник PNP |  |  |  |  |
| 3 | ВБО-Э10-150Р-9123-С | приёмник NPN |  |  |  |  |
| 4 | ВБО-Э10-300Р-9100-Н | излучатель |  | 300 мм |  |  |
| 5 | ВБО-Э10-300Р-9113-С | приёмник PNP |  |  |  |  |
| 6 | ВБО-Э10-300Р-9123-С | приёмник NPN |  |  |  |  |
| 10 | ВБО-Э10-450Р-9100-Н | излучатель |  | 450 мм |  |  |
| 11 | ВБО-Э10-450Р-9113-С | приёмник PNP |  |  |  |  |
| 12 | ВБО-Э10-450Р-9123-С | приёмник NPN |  |  |  |  |
| 13 | ВБО-Э20-200Р-9100-Н | излучатель | S=1- 16 м | 200 мм | 20 мм | 23 мм |
| 14 | ВБО-Э20-200Р-9100-Н.02 | излучатель | S=0- 4 м |  |  |  |
| 15 | ВБО-Э20-200Р-9113-С | приёмник PNP | - |  |  |  |
| 16 | ВБО-Э20-200Р-9123-С | приёмник NPN | - |  |  |  |
| 17 | ВБО-Э20-400Р-9100-Н | излучатель | S=1- 16 м | 400 мм |  |  |
| 18 | ВБО-Э20-400Р-9100-Н.02 | излучатель | S=0- 4 м |  |  |  |
| 19 | ВБО-Э20-400Р-9113-С | приёмник PNP | - |  |  |  |
| 20 | ВБО-Э20-400Р-9123-С | приёмник NPN | - |  |  |  |
| 21 | ВБО-Э20-600Р-9100-Н | излучатель | S=1- 16 м | 600 мм | 20 мм | 23 мм |
| 22 | ВБО-Э20-600Р-9100-Н.02 | излучатель | S=0- 4 м |  |  |  |
| 23 | ВБО-Э20-600Р-9113-С | приёмник PNP | - |  |  |  |
| 24 | ВБО-Э20-600Р-9123-С | приёмник NPN | - |  |  |  |
| 25 | ВБО-Э20-800Р-9100-Н | излучатель | S=1- 16 м | 800 мм |  |  |
| 26 | ВБО-Э20-800Р-9100-Н.02 | излучатель | S=0- 4 м |  |  |  |
| 27 | ВБО-Э20-800Р-9113-С | приёмник PNP | - |  |  |  |
| 28 | ВБО-Э20-800Р-9123-С | приёмник NPN | - |  |  |  |
| 29 | ВБО-Э20-1000Р-9100-Н | излучатель | S=1- 16 м | 1000 мм |  |  |
| 30 | ВБО-Э20-1000Р-9100-Н.02 | излучатель | S=0- 4 м |  |  |  |
| 31 | ВБО-Э20-1000Р-9113-С | приёмник PNP | - |  |  |  |
| 32 | ВБО-Э20-1000Р-9123-С | приёмник NPN | - |  |  |  |

Примечание к таблице 1:  Зона чувствительности приёмника ВБО-Э20 зависит от применяемого излучателя

- Технические данные

3.1. Защитный барьер состоит из многолучевого источника инфракрасного излучения и приёмника, размещённых в однотипных металлических корпусах, размеры которых зависят от высоты контролируемой зоны. На крышку корпуса выведен разъём для подключения кабеля.

3.2.   В корпусе излучателя расположены схема управления, набор излучающих светодиодов инфракрасного диапазона, закрытых инфракрасным фильтром, светодиодный индикатор зелёного цвета, свечение которого свидетельствует о рабочем состоянии излучателя.

3.3. В корпусе приёмника расположены: схема управления, набор фотодиодов инфракрасного диапазона, закрытых инфракрасным фильтром, полупроводниковый коммутационный элемент и двухцветный светодиод индикации (зеленый – исходное

состояние, красный – луч перекрыт, красный мигающий – сработала защита выходного каскада от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке). Схема управления определяет алгоритм опроса фотоприемников, взаимную синхронизацию работы излучателя и приёмника, управляет состоянием коммутационного элемента и производит автоматический периодический самоконтроль. При появлении неисправности в любом канале «излучатель-фотоприемник» формируется сигнал, аналогичный появлению объекта (перекрытие светового луча).

3.4.     Приёмник  имеет два выхода (т.н. «ИЛИ»): один – замыкающий, второй – размыкающий

3.5.  Количество фотодиодов и светодиодов определяется вариантом исполнения барьера. Расстояние между соседними светодиодами в излучателе и между фотодиодами в приемнике (20 мм или 10 мм), определяет минимальную высоту обнаруживаемого объекта.

3.6.  Защитные барьеры ВБО-Э20, ВБО-Э10 относятся к оптическим бесконтактным выключателям типа Т (приём прямого луча от излучателя).

3.7.  Светодиоды излучателя формируют параллельные лучи, соответствующие фотодиоды приёмника их принимают. При пересечении одного или нескольких лучей объектом  воздействия на один или несколько фотодиодов прерывается подача лучей. Схема управления обрабатывает полученную информацию, и если прерывание не меньше 10 мс (защита от случайного воздействия) коммутационный элемент меняет своё состояние на противоположное. При восстановлении подачи лучей на фотодиоды коммутационный элемент переключается в исходное состояние через 50 мс.

3.8.  Основные технические характеристики:

-Диапазон номинальных напряжений питания, В	                                           12-24

-Диапазон рабочих напряжений питания, В	                                           10-30

-Падение напряжения на выходе приёмника, В, не более	                     3

-Допустимый уровень пульсаций питающего напряжения, % , не более          10

- Потребляемая мощность, Вт, не более                                                              3

3.9. Подключение питающего напряжения и нагрузок производится в соответствии с Рис.1                                                                        Соответствие  выводов и схема подключения маркированы  на корпусе каждого барьера.

3.10. В  качестве  нагрузок  коммутационного  элемента  возможно  подключение  электромагнитных  реле,  пускателей,  входных  цепей  схем  автоматизации  и  управления  при  обеспечении  режимов,  указанных  в  технических  характеристиках  барьера. При  выборе  источника  питания  необходимо  учитывать,  что  он  должен  обеспечить суммарный  ток: ток  потребления  самого изделия и ток, протекающий через нагрузку при включенном коммутационном элементе.

Рис.1 Адресация выводов при подключении

3.11.  Внешний вид барьеров и габаритные размеры приведены на Рис. 2

ВБО-Э10                                                                                   ВБО-Э20

Размер H=(L+172) мм

Рис. 2,   Внешний вид и габаритные размеры барьеров ВБО-Э10 , ВБО-Э20

4   Условия эксплуатации

- По устойчивости к климатическим воздействиям, барьеры соответствуют виду климатического исполнения и категории размещения УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 и пригодны для эксплуатации в диапазоне температур от минус 25 до +70 С.

- По устойчивости к внешним воздействующим факторам барьеры соответствуют:

- группе механического исполнения М15 по ГОСТ 17516.1-90 по испытаниям на виброустойчивость;

- ГОСТ Р 50030.5.2-99 по испытаниям на воздействие одиночных ударов с пиковым ускорением до 50 g.

- По электромагнитной совместимости барьеры соответствуют ГОСТ Р 50030.5.2-99.

- Барьеры имеют степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96 и ГОСТ 14255-96.

- Материалы, применяемые для изготовления корпусов барьеров, являются стойкими к длительному воздействию смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), содержащих керосин, масла и щелочные растворы (среды группы 7 по ГОСТ 24682-81).

- Механические нагрузки, возникающие при монтаже барьеров, не должны нарушать целостности корпуса, кабеля и крепежных элементов барьеров. Усилие натяжения кабеля по оси кабельного ввода при монтаже не должно превышать 100 Н (10 кгс). Усилие натяжения кабеля в направлении, перпендикулярном оси кабельного ввода, не должно превышать значения 30 Н (3 кгс). Минимальный радиус изгиба кабеля не менее 40 мм.

5    Рекомендации по монтажу и настройке

5.1  Излучатель и  приёмник  барьера   могут  устанавливаться в горизонтальном или вертикальном  положении,   при необходимости   - на  антивибрационные  опоры. Для  крепления  применяются  угловые  монтажные  кронштейны,  позволяющие  ориентировать  излучатель  и  приёмник  под  любым  углом  в  плоскости  установки. Для  правильной  установки  корпусов излучателя и приемника в местах их крепления на оборудовании, необходимо:

- совместить оптические оси излучателя и приемника с точностью  10 град.;

- обеспечить доступ инструмента к винтам, обеспечивающим возможность регулировки поворота корпусов излучателя и приемника.

5.2   Совмещение оптических осей  излучателя  и  приёмника  необходимо  осуществлять    при  включённом  питании. Для  этого  выполнить  следующее:

5.2.1 Включить  питание  излучателя и приемника;

5.2.2 Визуально сориентировать излучатель и приемник относительно друг друга до изменения цвета светодиода на приемнике с красного на зеленый;

5.2.3 Ослабить  винты  крепления  корпуса  приёмника  с  кронштейном и вращением корпуса  относительно  его  оси  определить  предельные  угловые  положения  корпуса  в  горизонтальной  плоскости,  при  которых  не  происходит  включения  красного  индикатора;

5.2.4 Определить  между  крайними  угловыми  значениями среднее  положение  корпуса  приёмника  и  зафиксировать  корпус  на  кронштейне, закрутив винты до упора;

5.2.5  Для  оптимальной  установки  корпуса  излучателя  повторить  действия  пунктов  ”5.2.3”  и  “5.2.4”    для  излучателя;

5.2.6 Убедиться  в работоспособности барьера, помещая в контролируемую зону непрозрачный объект. В нормальном режиме работы  и при отсутствии  перекрытия  лучей индикатор на приемнике светится зеленым цветом. При  перекрытии хотя бы одного из лучей  свечение  индикатора приемника имеет красный цвет.  Красное  свечение   наблюдается  также  в  случае,  когда    оптические  оси  излучателя  и  приёмника  имеют  большое взаимное  отклонение.